Инструкция по охране труда

компетенции

«Оператор-техник складских роботов (AGV/AMR)»

Финального этапа чемпионата высоких технологий в 2026 г

Великий Новгород

Субъект РФ

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения	3

2. Нормативные ссылки	3

3. Общие требования охраны труда	3

4. Требования охраны труда перед началом работы	5

5. Требования охраны труда во время работы	6

6. Требования охраны в аварийных ситуациях	10

7. Требования охраны труда по окончании работы	11

# 1. Область применения

1.1. Настоящие правила разработаны на основе типовой инструкции по охране труда с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, правил по охране труда и предназначена для участников Финального этапа ччемпионата высоких технологий в 2026 г. (далее Чемпионата).

1.2. Выполнение требований настоящих правил обязательны для всех участников Финального этапа ччемпионата высоких технологий в 2026 г. компетенции «Оператор-техник складских роботов (AGV/AMR)».

# 2. Нормативные ссылки

2.1. Правила разработаны на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

2.1.2. Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ.

2.1.3. Федеральный закон "О труде" от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ.

2.1.4. Санитарные правила и нормы "Гигиенические требования к работе с ПЭВМ и организации рабочего места" (СП 2.2.2.542-96).

2.1.5. Правила безопасности при эксплуатации вычислительной техники (ПБ 03-440-02).

2.1.6. Правила охраны труда при работе на персональном компьютере (ПОТ РК 4.01-01-2002).

# 3. Общие требования охраны труда

3.1. К выполнению конкурсного задания по компетенции «Оператор-техник складских роботов (AGV/AMR)» допускаются участники Чемпионата, прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж по охране труда, инструктаж на рабочем месте, обучение и проверку знаний требований охраны труда, имеющие справку об обучении (или работе) в образовательной организации (или на производстве) и имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений и оборудования.

3.2. Участник Чемпионата обязан:

3.2.1 Выполнять только ту работу, которая определена его ролью на Чемпионате.

3.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

3.3.3. Соблюдать требования охраны труда.

3.3.4. Немедленно извещать экспертов о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью участников Чемпионата, о каждом несчастном случае, происшедшем на Чемпионате, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

3.3.5. Применять безопасные методы и приёмы выполнения работ и оказания первой помощи, инструктаж по охране труда.

3.3. При выполнении работ на участника Чемпионата возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- поражение электрическим током;

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны, наличие в воздухе рабочей зоны вредных аэрозолей;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная температура обрабатываемого материала, изделий, наружной поверхности оборудования и внутренней поверхности замкнутых пространств, расплавленный металл;

- ультрафиолетовое и инфракрасное излучение;

- повышенная яркость света при осуществлении процесса сварки;

- повышенные уровни шума и вибрации на рабочих местах;

- физические и нервно-психические перегрузки;

- падающие предметы (элементы оборудования) и инструмент.

3.4. Все участники Чемпионата (эксперты и конкурсанты) не обязаны находиться в средствах индивидуальной защиты, если иное не предусмотрено локальными нормативными актами.

3.5. Участникам Чемпионата необходимо знать и соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

3.6. При выполнении электросварочных работ участниками Чемпионата должны выполняться требования пожарной безопасности.

3.7. Конкурсные работы должны проводиться в соответствии с технической документацией задания Чемпионата.

3.8. При выполнении конкурсного задания конкурсант должен знать: настоящую инструкцию по ОТ и ТБ, а также документы, приведенные в пункте 2.1.

3.9. Участники обязаны соблюдать действующие на Чемпионате правила внутреннего распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания и другие вопросы использования времени Чемпионата.

3.10. В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом экспертов и обратиться в медицинское учреждение.

3.11. Лица, не соблюдающие настоящие Правила, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

# 4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Перед началом выполнения работ конкурсант обязан:

За 1 день до начала чемпионата все участники должны ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее место в соответствии с Техническим описанием компетенции.

В течение представленного времени за 1 день до начала чемпионата конкурсанты имеют возможность ознакомится с оборудованием, инструментами, материалами, техническими процессами и опробовать оборудование и материалы, предназначенные для чемпионата.

По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое ознакомление со всеми процессами, подписав протокол прохождения инструктажа.

4.2. Конкурсант не должны приступать к работе при нарушениях требований безопасности, указанных в настоящей инструкции.

4.3. Конкурсанту запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях нужно немедленно сообщить техническому эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

# 5. Требования охраны труда во время работы

5.1. При выполнении конкурсных заданий конкурсанту необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования.

5.2. При использовании оборудования на рабочем месте:

| Наименование инструмента/ оборудования | Требования безопасности |
| --- | --- |
| Компьютер в сборе (монитор, мышь, клавиатура) - ноутбук | Во время работы: - необходимо аккуратно обращаться с проводами; - запрещается работать с неисправным компьютером/ноутбуком; - недопустимо самостоятельно проводить ремонт ПК и оргтехники; - нельзя располагать рядом с компьютером/ноутбуком жидкости, а также работать с мокрыми руками; - необходимо следить, чтобы изображение на экранах видеомониторов было стабильным, ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих предметов; - суммарное время непосредственной работы с персональным компьютером и другой оргтехникой в течение дня должно быть не более 7 часов; - запрещается прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой оргтехники, монитора при включенном питании; - нельзя допускать попадание влаги на поверхность монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; - нельзя производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; - запрещается переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств; - запрещается загромождение верхних панелей устройств бумагами и посторонними предметами. |
| Мобильный робот | Во время работы: - активация робота разрешена только в специально отведенной и огражденной рабочей зоне (соревновательное поле); - нахождение в рабочей зоне во время движения робота запрещено; - запрещено прикасаться к движущемуся роботу и пытаться остановить его вручную, за исключением случаев активации аварийной остановки; - аварийная остановка должна быть активирована немедленно при: появлении человека в опасной близости от движущегося робота; неконтролируемом движении робота; задымлении, искрении, возгорании; любой иной ситуации, угрожающей безопасности. - при выходе робота за пределы рабочей зоны движение должно быть немедленно остановлено с помощью аварийной остановки; - запрещено выполнение работ под напряжением без соответствующих средств защиты; - запрещено касаться оголенных проводов и токоведущих частей оборудования, находящегося под напряжением; - при работе с паяльником и другими нагревательными приборами использовать защитные очки и подставки, не оставлять их включенными без присмотра; - при работе с электронными компонентами (особенно чувствительными к статике) обязательно использовать антистатический браслет; - запрещено использовать неисправные аккумуляторные батареи (имеющие вздутия, повреждения корпуса, нагрев); - обязательно наличие контроля во время зарядки аккумуляторных батарей; - в случае возгорания литиевой батареи запрещено использовать водные огнетушители; применять только специализированные средства (класс D) или песок; - запрещено носить свободную одежду, свисающие украшения, неубранные волосы, которые могут быть захвачены движущимися частями робота; - обязательно использовать средства индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой операцией (защитные очки при пайке, антистатические браслеты при работе с электроникой); - запрещено отключать или блокировать работу систем безопасности робота (кнопки аварийной остановки, датчики препятствий, бамперы); - запрещено превышать установленные ограничения скорости и нагрузки для робота; - при работе с манипулятором запрещено находиться под поднятым грузом и в зоне его действия; - запрещено выполнение ремонтных или настроечных работ на роботе во время его движения или выполнения автономной задачи; - обо всех неисправностях и нештатных ситуациях необходимо немедленно сообщать эксперту. |
| Плата, мультиметр | Общие требования перед началом работы - Разместите плату на сухой, чистой и токонепроводящей поверхности, чтобы избежать случайных замыканий снизу. - Перед подачей напряжения визуально осмотрите рабочее место: на столе не должно быть лишних металлических предметов (скрепок, обрезков проводов, пинцетов), касающихся платы. - Проверьте измерительный инструмент: убедитесь, что изоляция на проводах щупов мультиметра не повреждена и не имеет оголенных участков. Правила работы с источником питания - Категорически запрещается замыкать контакты аккумулятора (плюс и минус) напрямую друг с другом — это приведет к мгновенному нагреву проводов, риску ожогов и возможному возгоранию. - Соблюдайте полярность при подключении батареи к разъему питания; подключайте аккумулятор только в тот момент, когда вы полностью готовы к проведению измерений. - Всегда физически отключайте аккумулятор от платы перед тем, как переключить мультиметр в режим прозвонки (или омметра) для поиска коротких замыканий. Безопасное проведение измерений - Держите щупы мультиметра только за изолированные ручки (как шариковые ручки); будьте осторожны, так как металлические наконечники щупов острые и могут травмировать кожу при соскальзывании. - При наличии на плате коротких замыканий микросхемы (например, стабилизаторы напряжения U5, U6) могут очень быстро и сильно нагреваться — никогда не трогайте компоненты платы пальцами, пока на нее подано питание. - Строго проверяйте положение переключателя мультиметра перед каждым касанием платы: попытка измерить напряжение, когда прибор находится в режиме прозвонки диодов, может испортить мультиметр. Действия в нештатных ситуациях - При появлении дыма, резкого запаха гари, искрении или сильном нагреве проводов немедленно отсоедините аккумулятор от платы, потянув за изолированную часть провода или разъема. - Не пытайтесь самостоятельно охладить нагревшиеся элементы или сдувать дым, наклоняясь близко к плате (берегите глаза). - Незамедлительно прекратите работу и сообщите о любой нештатной ситуации, поломке оборудования или получении травмы преподавателю. |

5.3. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест:

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не отвлекать других участников;

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений;

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его скатывания и падения;

- выполнять конкурсные задания только исправным инструментом.

# 6. Требования охраны в аварийных ситуациях

6.1. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

6.1.1. Немедленно прекратить работы и известить главного эксперта.

6.1.2. Под руководством технического эксперта оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.

6.2 При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103 или 112 и сообщить о происшествии главному эксперту.

6.3. В случае возникновения пожара:

6.3.1. Оповестить всех участников Чемпионата, находящихся в производственном помещении и принять меры к тушению очага пожара. Горящие части электроустановок и электропроводку, находящиеся под напряжением, тушить углекислотным огнетушителем.

6.3.2. Принять меры к вызову на место пожара непосредственного руководителя или других должностных лиц.

6.4. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета нельзя подходить к нему близко, необходимо предупредить о возможной опасности главного эксперта или других должностных лиц.

# 7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. После окончания работ каждый конкурсант обязан:

- привести в порядок рабочее место.

- отключить инструмент и оборудование от сети.