КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Оператор-техник складских роботов (AGV/AMR)»

Отраслевой чемпионат 2026г

2026 г

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	5

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции	5

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Оператор-техник складских роботов (AGV/AMR)»	5

1.3. Требования к схеме оценки	11

1.4. Спецификация оценки компетенции	12

1.5. Содержание конкурсного задания	12

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания	13

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания	13

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	17

2.1. Личный инструмент конкурсанта	17

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке	17

3. Приложения	18

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт;

- ПС – Профессиональный стандарт;

- КЗ – Конкурсное задание;

- ИЛ – Инфраструктурный лист;

- ИИ – Искусственный интеллект;

- СП – Среда программирования;

- API (Application Programming Interface или интерфейс программирования приложений) – это совокупность инструментов и функций в виде интерфейса для создания новых приложений, благодаря которому одна программа будет взаимодействовать с другой;

- OpenCV – библиотека для компьютерного зрения;

- VSCode – Visual Studio Code, редактор кода;

- РИ – рабочий инструмент;

- СТЗ – система технического зрения;

- РМК – роботизированный мобильный комплекс (может быть представлен роботом /подъемным механизмом и СТЗ);

- РМК-1 - роботизированный мобильный комплекс, оснащённый манипулятором и СТЗ;

- РМК-2 - роботизированный мобильный комплекс, оснащенный подъемным механизмом и СТЗ;

- FMS (Fleet Management System) — система управления группой роботов, которая отвечает за распределение задач, планирование и статистику данных о работе роботов.

# 1.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

## 1.1. Общие сведения о требованиях компетенции

Требования компетенции (ТК) «Оператор-техник складских роботов (AGV/AMR)» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 22.

## 1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Оператор-техник складских роботов (AGV/AMR)»

Перечень видов профессиональной деятельности, умений, знаний и профессиональных трудовых функций специалиста (из ФГОС/ПС/ЕТКС) базируется на требованиях современного рынка труда к данному специалисту.

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Управление РМК | 40 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: ● Связи между программным кодом (структурой программы), управляющим роботом и действиями исполнительных механизмов; ● Принципы выполнения программы роботом, выбора и запуска программы, создание программных модулей, обработки программных модулей (механика, кинематика, динамика); ● Основы работы с промышленными контроллерами и интерфейсами управления роботами (ROS/ROS2); ● Методы организации обмена данными между компонентами роботизированных систем; ● Методы программирования и настройки параметров движения РМК; ● Структуру мобильной платформы, различия в кинематических схемах; ● Логику работы приводов мобильной платформы, алгоритму движения мобильных платформ; ● Правила техники безопасности при эксплуатации роботизированных систем; ● Техническую терминологию и условные обозначения в сфере интеллектуальных систем; ● Методы диагностики неисправностей и оценки работоспособности РМК; |  |
|  | - Специалист должен уметь: ● Создавать и коды на фреймворке ROS2; ● Применять логические функции в программе РМК, программировать функции ожидания, простые функции перемещения; ● Настраивать механизмы безопасности, включая системы ограничения движения при обнаружении на пути движения препятствий; ● Писать программы управления робототехнической системой, визуализировать процесс работы РМК при помощи программного обеспечения; ● Программировать и настраивать робототехническую систему с помощью программных пакетов для конфигурирования роботизированных систем, открывать проекты, сравнивать проекты, соединять системы, передавать проекты в систему управления роботом; ● Работать с системами логирования и диагностики, выявлять и устранять ошибки в управлении роботом; ● Читать и понимать техническую документацию на роботизированным системам, РМК и системы автоматизации. |  |
| 2 | Разработка программного обеспечения | 50 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: ● Подходы к разработке программного обеспечения; ● Приемы анализа данных; ● Принципы работы с графическими и текстовыми данными; ● Архитектуры программного обеспечения; ● Способы разработки программного обеспечения; ● Общие типы проблем, которые могут возникнуть при разработке программного обеспечения; ● Тенденции и разработки в отрасли, включая новые платформы, языки, условные обозначения и технические навыки; ● Принципы построения человеко-машинного взаимодействия; ● Необходимость симуляторов в разработке; ● Назначение и применение IDE в разработке систем; ● Принципы разработки графических интерфейсов для промышленных систем (UI/UX, эргономика, удобство использования); ● Методы обработки событий в интерфейсе (кнопки, формы, клавиши управления); ● Методы обеспечения отказоустойчивости интерфейса (аварийная остановка, сброс ошибок, индикаторы состояния системы); ● Языки программирования высокого уровня (С++, Python + PyQt); ● Основы клиент-серверного взаимодействия: ● Низкоуровневые и сетевые протоколы (TCP/IP, UDP, EtherCAT, CAN/CANopen); ● Протоколы и технологии для удаленного управления (SSH, SFTP, WebSockets); ● Специализированные системы управления роботами (ROS/ROS2). |  |
|  | - Специалист должен уметь: ● Создавать графическое представление будущей программы; ● Интерпретировать результаты решения; ● Осуществлять разработку программного обеспечения, использующих нейросети; ● Демонстрировать работоспособность программного обеспечения; ● Разрабатывать интуитивно понятный графический интерфейс с возможностью ручного и автоматического управления роботом; ● Подключаться к API управления роботом, отправлять команды и получать статус системы; ● Интегрировать графический интерфейс с системами логирования и диагностики для мониторинга работы робота; ● Вести техническую документацию по настройке, эксплуатации и программированию системы, описывать алгоритмы работы, параметры настройки и результаты тестирования; ● Оформлять отчеты о проделанной работе, фиксировать выявленные ошибки, пути их устранения и результаты тестирования; ● Работать с системой контроля версий (Git/GitHub/GitVerse), вести структурированное хранение кода, управлять ветками, коммитами и мержами; ● Оформлять README-файлы, техническую документацию и комментарии в коде для упрощения работы с проектом; ● Разрабатывать пользовательские инструкции; ● Разворачивать и настраивать систему в контейнерах с использованием Docker для удобной интеграции, масштабируемости и развертывания на различных устройствах; ● Оптимизировать контейнеры для минимизации потребления ресурсов и обеспечения стабильной работы системы. |  |
| 6 | Чтение, анализ и ведение технической документации. Организация и управление работой, охрана труда, бережливое производство | 10 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: ● Важность документирования разработанных решений; ● Принципы работы с техническим проектом; ● Параметры деятельности, подлежащие планированию; ● Принципы эффективного планирования используемого времени при работе над проектом; ● Навыки организации рабочего пространства при работе за компьютером; ● Навыки контроля собственной продуктивности в ходе работы над проектом; ● Принципы и способы безопасного выполнения работ; ● Принципы и положения безопасной работы в общем и по отношению к производству; ● Основы и принципы бережливого производства. |  |
|  | - Специалист должен уметь: ● Читать, интерпретировать и извлекать технические данные и инструкции из документации в любом доступном формате; ● Проводить анализ технической документации, выявлять требования к программному обеспечению системы управления роботом; ● Разрабатывать пользовательскую документацию по эксплуатации; ● Использовать и правильно интерпретировать техническую терминологию и обозначения в техническом проекте, руководстве пользователя и презентации; ● Сохранять результаты проделанной работы в виде файлов восстановления для восстановления работы в случае её утери; ● Сохранять результаты проделанной работы (файлы) для представления их заказчику в полном объеме; ● Восстанавливать зону проведения работ до первоначального состояния; ● Соблюдать правила в области техники безопасности и норм охраны труда на рабочем месте. |  |

## 1.3. Требования к схеме оценки

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице 2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | А |  |
|  | 1 | 11.0 | 11.0 |
|  | 2 | 10.0 | 10.0 |
|  | 3 | 1.0 | 1.0 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 22.0 | 22.0 |

## 1.4. Спецификация оценки компетенции

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Разработка и настройка навигационных алгоритмов для РМК | Оценивается: - Точность выполнения задания: проверяется построение глобального маршрута до конечной точки, правильность перемещения РМК в заданные позиции. - Скорость достижения целевой точки: проверяется время между отправкой РМК в целевую точку и ее достижением. - Точность локализации на построенной карте: проверяется соответствие собственной оценки своего местоположения РМК на карте и его действительного положения. - Безопасность работы системы: тестируется реакция системы на угрозы столкновения со стенами складского помещения, - Логирование и отчетность: проверяется фиксация всех действий системы, детализация логов. |

## 1.5. Содержание конкурсного задания

Общая продолжительность Конкурсного задания: 6 часов

Количество конкурсных дней: 1 дня

КЗ включает оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта проводится через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

## 1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 1 модулей, общее количество баллов конкурсного задания по всем модулям составляет 22.

## 1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

Модуль А. Разработка и настройка навигационных алгоритмов для РМК (инвариант)

Время на выполнение модуля: 6 часов

Задание:

Конкурсантам необходимо разработать и протестировать алгоритмы навигации и локализации РМК-2 по Aruco-маркерам.

РМК-2 будет обладать готовым пакетом для распознавания Aruco-маркеров. Соревновательное поле будет заранее подготовлено путем расположения aruco-маркеров сеткой с регулярным шагом 50-100см (в зависимости от размеров поля). Конкурсантам будет выдан заранее построенный граф aruco-маркеров, в котором будут указано какой aruco-маркер (какой ID) где расположен (координаты относительно начала соревновательного поля) и какими соседями окружен (ID соседских aruco-маркеров).

Оцениваемое задание этого модуля:

РМК-2 стоит на точке старта над стартовым aruco-маркером. Необходимо отправить роботу целевую точку (для всех конкурсантов будет одна и та же, не (ID aruco-маркера), в которую должен приехать РМК-2. После достижения конечной точки РМК-2 и вывода в терминал (или сигнализации о завершении движения любым иным способом), конкурсант отправляет РМК-2 в стартовую точку (ID aruco-маркера). После начала движения конкурсант должен вызвать лаунч-файл, который инициирует появление динамического препятствия на поле (координаты должны быть выбраны заранее таким образом, чтобы маршрут РМК-2 пересекался с динамическим препятствием), РМК-2 должен объехать препятствие и успешно достичь стартовой точки.

Оценивается:

- Добрался ли робот до каждой из точек?

- Время каждого заезда

- Врезался ли робот в границы соревновательного поля и динамическое препятствие?

- Точность позиционирования на целевых точках.

Во время контрольной попытки конкурсанты должны:

- Продемонстрировать разработанные навигационные алгоритмы, объяснить логику их работы.

- Продемонстрировать (выводом в терминал или иным способом) маршрут, построенный роботом до целевой точки, предоставленной экспертом.

- Разработать алгоритм таким образом, чтобы было ясно, в какой момент алгоритм закончил работу (старт дает главный эксперт, время же окончания должно быть явно выведено алгоритмом, например, выводом в терминал соответствующего сообщения, чтобы эксперты могли объективно оценить затраченное на работу время).

Приоритеты оценки задания:

1)	Безопасность

2)	Точность

3)	Скорость

Таблица №4

| A | Алгоритм выполнения задания |  |
| --- | --- | --- |
| Задача | Входные данные | Ожидаемый результат |
| Построение маршрута по графу aruco-маркеров | ID целевого aruco-маркера и целевая ориентация (в радианах) | Вывод в терминал массива ID aruco-маркеров, в том порядке, в каком их должен проехать РМК-2 |
| Движение по массиву aruco-маркеров | Массив ID aruco-маркеров | Движение РМК-2 по массиву aruco-маркеров |
| Точность локализации | ID целевого aruco-маркера и целевая ориентация (в радианах). | Оцентровка РМК-2 над целевым aruco-маркером в нужной ориентации |
| Ведение версии кода и документации в системе контроля версий (Git) | Локальный репозиторий для конкурсанта в Git | Созданная ветка с № конкурсанта_ФИ, актуальная на конец модуля версия кода с понятными коммитами (ветка должна содержать в себе всю проделанную работу, в том числе README-файл и т.д.). |
| Тестирование и отладка работы системы | Случайно сгенерированные конечные точки, выбранные организаторами с помощью рандомайзера | Тестовые запуски работы системы в ручном режиме. |
| Контрольная сдача модуля | ID целевого aruco-маркера и целевая ориентация (в радианах) | Сценарий: - Подключение системы - Выдача судьей ID целевого маркера. - Выдача конкурсантом массива маркеров. - Движение к целевому маркеру и оцентровка с нужной ориентацией. - Выставление на поле судьей препятствия - Движение к стартовому маркеру. - Презентация решения конкурсантом. - Отключение системы (Во время контрольной сдачи модуля редактирование кода и интерфейса конкурсантами запрещено, во время зачета конкурсанты могут запросить от экспертов обратную связь) |

Необходимое оборудование для модуля А:

- Рабочий ПК конкурсантов.

# 2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

Время выполнения конкурсного задания не должно превышать 6 часов в день.

## 2.1. Личный инструмент конкурсанта

Конкурсант может взять с собой индивидуальное периферийное оборудование по списку: мышь компьютерная, клавиатура.

## 2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

Список материалов, оборудования и инструментов, которые запрещены на соревнованиях по различным причинам:

Таблица №8

| Общие допуски и ограничения |  |
| --- | --- |
| Разрешенные действия | Запрещенные действия |
| Использование технических материалов соревнований, подготовленных командой разработки компетенции | Использование сторонней помощи |
| Использование готовых моделей для обучения | Самостоятельная эксплуатация оборудования без уведомления эксперта |
| Использование документации и форумов в интернете | Использование программ-заготовок |
| Запрос обратной связи экспертов после окончания конкурсных попыток | Запрещено использование языковых моделей для поиска информации |
| Устанавливать дополнительные библиотеки | Использование телефонов, ноутбуков, смарт-часов и других индивидуальных носителей информации |
| Использование установленного программного обеспечения | Вход в мессенджеры, облачные хранилища, почту и соц. сети |
|  | Взаимодействие с роботизированной ячейкой самостоятельно, без участия эксперта |
|  | Порча оборудования |
|  | Установка несанкционированного ПО |
|  | Агрессия в адрес экспертов или других конкурсантов |
|  | Плагиат (копирование чужих решений) |
|  | Нарушение тайминга |
| В целом на чемпионате запрещены действия, которые нарушают принципы честности, безопасности и профессиональной этики. Штраф: В порядке, предусмотренном правилами компетенциями: - За посещение ограниченных в модуле интернет-ресурсов баллы, набранные конкурсантом за данный модуль, обнуляются. При ошибочном переходе по ссылке, она должна быть закрыта в течение 15 секунд. |  |

3. Приложения

Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания

Приложение 2. Матрица конкурсного задания

Приложение 3. Инструкция по охране труда

Приложение 4. Чек-лист компетенции

Приложение 5. Размещение_ArUco_маркеров

Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.